Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет

информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра информатики

Дисциплина «Архитектура вычислительных систем»

ОТЧЕТ

к практической работе №2

на тему:

«Изучение защищённого режима работы процессора Pentium»

БГУИР 6-05-0612-02 125

Выполнил студент группы 353504 ЛЕВШУКОВ Дмитрий Александрович

(дата, подпись студента)

Проверил ассистент каф. информатики КАЛИНОВСКАЯ Анастасия Александровна

(дата, подпись преподавателя)

Минск 2025

1 Индивидуальное задание

Написать программу, переключающую процессор в защищенный режим, выводящую на экране сообщение и затем возвращающую процессор в реальный режим.

2 Выполнение работы

Был разработан программный код на NASM для эмулятора QEMU. В основе решения лежит переключение режимов работы процессора. Ниже представлен листинг кода и результат работы программы.

[BITS 16]

[ORG 0x7C00]

start:

cli

xor ax, ax

mov ds, ax

mov es, ax

mov ss, ax

mov sp, 0x7C00

sti

main_loop:

mov si, msg_real

call print_string_16

mov ah, 0x00

int 0x16

cmp al, 'q'

je graceful_exit

cmp al, 'Q'

je graceful_exit

lgdt [gdt_descriptor]

mov eax, cr0

or eax, 1

mov cr0, eax

jmp CODE_SEG_32:protected_mode

graceful_exit:

mov si, msg_exit

call print_string_16

mov ax, 0x4C00

int 0x21

jmp $

print_string_16:

mov ah, 0x0E

.loop:

lodsb

test al, al

jz .done

int 0x10

jmp .loop

.done:

ret

[BITS 32]

protected_mode:

mov ax, DATA_SEG_32

mov ds, ax

mov es, ax

mov ss, ax

mov esp, 0x90000

mov edi, 0xB8000

mov ecx, 80*25

mov ax, 0x0720

rep stosw

mov edi, 0xB8000

mov al, 'P'

mov ah, 0x1F

mov [edi], ax

mov ecx, 0xFFFFFF

.delay:

nop

loop .delay

mov ax, DATA_SEG_16

mov ds, ax

mov es, ax

mov ss, ax

jmp CODE_SEG_16:back_to_real

[BITS 16]

back_to_real:

mov eax, cr0

and eax, 0x7FFFFFFE

mov cr0, eax

jmp 0x0000:real_again

real_again:

xor ax, ax

mov ds, ax

mov es, ax

mov ss, ax

mov sp, 0x7C00

jmp main_loop

msg_real db "Real Mode. Press any key for Protected Mode, 'Q' to quit.", 0x0D, 0x0A, 0

msg_exit db "Program terminated. You can safely close QEMU.", 0x0D, 0x0A, 0

gdt_start:

dq 0

gdt_code_32:

dw 0xFFFF, 0x0000

db 0x00, 0x9A, 0xCF, 0x00

gdt_data_32:

dw 0xFFFF, 0x0000

db 0x00, 0x92, 0xCF, 0x00

gdt_code_16:

dw 0xFFFF, 0x0000

db 0x00, 0x9A, 0x0F, 0x00

gdt_data_16:

dw 0xFFFF, 0x0000

db 0x00, 0x92, 0x0F, 0x00

gdt_end:

gdt_descriptor:

dw gdt_end - gdt_start - 1

dd gdt_start

CODE_SEG_32 equ gdt_code_32 - gdt_start

DATA_SEG_32 equ gdt_data_32 - gdt_start

CODE_SEG_16 equ gdt_code_16 - gdt_start

DATA_SEG_16 equ gdt_data_16 - gdt_start

times 510 - ($ - $$) db 0

dw 0xAA55

Рисунок 1 – Обычный режим работы процессора

Рисунок 2 – Защищённый режим работы

ВыВОД

В рамках практической работы была успешно реализована интеграция ассемблерного кода в проект на C++ с применением MMX-инструкций для SIMD-обработки данных. Представленное решение наглядно демонстрирует эффективность использования MMX-технологии для выполнения операций с целочисленными данными, позволяя обрабатывать несколько элементов массива за одну инструкцию и тем самым повышая общую производительность вычислений.