Демаскирующие признаки квадрокоптера

| Признак | Класс | Информативность | Время | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крестообразная форма рамы | Видовой | Прямой | Постоянный | Опознавательный |
| Наличие четырех несущих винтов | Видовой | Прямой | Постоянный | Опознавательный |
| Диаметр по винтам (30 см - 1 м+) | Видовой | Прямой | Постоянный | Опознавательный |
| Цвет корпуса (белый, черный, серый) | Видовой | Прямой | Постоянный | Опознавательный |
| Наличие камеры на подвесе | Видовой | Прямой | Постоянный | Опознавательный |
| Посадочные стойки | Видовой | Прямой | Постоянный | Опознавательный |
| Светодиодные индикаторы | Видовой | Прямой | Постоянный | Опознавательный |
| Масса (сотни грамм - несколько кг) | Вещественный | Прямой | Постоянный | Опознавательный |
| Материал корпуса (пластик, карбон) | Вещественный | Прямой | Постоянный | Опознавательный |
| MAC-адрес передатчика | Сигнальный | Именной | Постоянный | Опознавательный |
| Уникальные повреждения/модификации | Видовой | Именной | Постоянный | Опознавательный |
| Характерный шум двигателей | Сигнальный | Прямой | Периодический | Деятельности |
| Радиоизлучение (2.4 ГГц, 5.8 ГГц) | Сигнальный | Прямой | Периодический | Деятельности |
| Сигналы GPS/ГЛОНАСС | Сигнальный | Прямой | Периодический | Деятельности |
| Видеопередача с камеры | Сигнальный | Прямой | Периодический | Деятельности |
| Мигание светодиодов | Сигнальный | Прямой | Периодический | Деятельности |
| Стиль управления | Сигнальный | Именной | Периодический | Деятельности |
| Активация системы возврата (RTH) | Сигнальный | Прямой | Эпизодический | Деятельности |